Введение:

Целью данного исследования является разработка и обучение модели глубокого обучения для задачи суперразрешения изображений. Мы стремимся создать модель, способную повысить качество низкоразрешенных изображений до более высокого разрешения с сохранением деталей и уменьшением искажений.

Цель работы:

Целью данной работы является создание и обучение модели глубокого обучения для восстановления изображений высокого разрешения. Мы сосредоточимся на реализации модели Fast Super-Resolution Convolutional Neural Network (FSRCNN), которая предложена в статье Fast Super-Resolution Convolutional Neural Networks for Image Restoration (https://arxiv.org/abs/1608.00367). FSRCNN обеспечивает эффективное восстановление изображений высокого разрешения, сохраняя при этом высокую скорость обработки.

Для достижения этой цели мы выполним следующие шаги:

- Разработаем и реализуем модель FSRCNN с использованием библиотеки TensorFlow и фреймворка Keras.

- Подготовим и предобработаем набор данных, включая извлечение и настройку изображений высокого разрешения и их соответствующих низкоразрешенных версий.

- Обучим модель на подготовленных данных, используя технику обучения с учителем.

- Оценим качество модели, проведя тестирование на отдельном наборе изображений и вычислив метрики восстановления изображений, такие как PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio).

Данная работа направлена на создание эффективной модели восстановления изображений высокого разрешения, которая может быть полезной в различных приложениях, требующих улучшенного качества изображений. `

Задачи:

- Разработка модели: Разработать архитектуру модели Fast Super-Resolution Convolutional Neural Network (FSRCNN) с

использованием библиотеки TensorFlow и фреймворка Keras. Это включает в себя определение слоев модели, настройку параметров и инициализацию весов.

- Подготовка набора данных: Собрать и подготовить набор данных для обучения и тестирования модели. Это включает в себя загрузку изображений высокого разрешения (HR) и создание соответствующих низкоразрешенных (LR) версий с помощью бикубической интерполяции.

- Обучение модели: Обучить разработанную модель на подготовленных данных. Этот шаг включает в себя выбор оптимальных гиперпараметров, таких как скорость обучения, количество эпох и размер пакета, а также оценку и управление процессом обучения.

- Оценка качества модели: Оценить качество работы модели на тестовом наборе данных. Это включает в себя вычисление метрик восстановления изображений, таких как PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio), SSIM (Structural Similarity Index) и

визуальную оценку восстановленных изображений.

- Анализ результатов: Проанализировать полученные результаты, выявить сильные и слабые стороны модели, определить области для дальнейшего улучшения и принять выводы о применимости модели в различных приложениях.

Датасет: https://data.vision.ee.ethz.ch/cvl/DIV2K/ (https://data.vision.ee.ethz.ch/cvl/DIV2K/)

`

Прежде чем передать датасет модели, необходимо выполнить несколько предварительных этапов:

- Понижение качества изображений: Так как модель суперразрешения обучается на парах низкокачественных и высококачественных изображений, необходимо сначала создать низкокачественные версии высококачественных изображений. Это можно сделать с использованием метода бикубической интерполяции или других методов снижения разрешения.

- Разделение на train и validation части: Датасет следует разделить на две части: часть для обучения (train) и часть для валидации (validation). Обычно train часть используется для обучения модели, в то время как validation часть используется для оценки производительности модели на данных, которые она ранее не видела.

Далее представлено строение куросовой работы

Downloads

├── config.yaml

├── data

- └── DIV2K_train_valid_HR

- ├── 0001.png

- ├── ...

- └── 0900.png

├── train.py

├── utils

- ├── constants.py

- ├── dataset.py

- └── model.py

└── model1.h5

Dataset

Файл dataset представляет класс DIV2K_Dataset , который используется для загрузки данных из набора данных DIV2K. Вот его функциональность:

- Инициализация: В конструкторе класса определяются параметры, необходимые для загрузки данных, такие как путь к папке с изображениями высокого разрешения, размер пакета (batch size) и тип набора данных (train, val или test).

- Метод __len__ : Возвращает количество пакетов данных в наборе.

- Метод on_epoch_end : Перемешивает список имен файлов с изображениями после каждой эпохи обучения.

- Метод __getitem__ : Загружает и возвращает пакет образцов изображений. Для каждого изображения высокого разрешения (HR) выполняется следующее:

Применение аугментаций (если набор данных является обучающим или валидационным).

Преобразование изображения к тензору и масштабирование значений до диапазона [0, 1].

Создание соответствующего изображения низкого разрешения (LR) путем изменения размера изображения HR методом бикубической интерполяции.

Этот класс упрощает процесс загрузки и предобработки данных перед их передачей в модель для обучения.

Ввод [14]:  import os

import numpy as np

import random

from PIL import Image

import tensorflow as tf

from tensorflow import keras

import albumentations as A

import sys

​

from utils.constants import (

IMAGE_FORMAT,

DOWNSAMPLE_MODE,

COLOR_CHANNELS,

UPSCALING_FACTOR,

HR_IMG_SIZE,

LR_IMG_SIZE,

)

​

​

class DIV2K_Dataset(keras.utils.Sequence):

"""

Загрузчик для датасета DIV2K

Ссылка на датасет: https://data.vision.ee.ethz.ch/cvl/DIV2K/

Используются только изображения высокого разрешения (HR).

Из них создаются изображения низкого разрешения (LR) с помощью бикубической интерполяции.

HR изображения для обучения: http://data.vision.ee.ethz.ch/cvl/DIV2K/DIV2K_train_HR.zip HR изображения для валидации: http://data.vision.ee.ethz.ch/cvl/DIV2K/DIV2K_valid_HR.zip """

def __init__(self, hr_image_folder: str, batch_size: int, set_type: str):

self.batch_size = batch_size

self.hr_image_folder = hr_image_folder

self.image_fns = np.sort([

x for x in os.listdir(hr_image_folder) if x.endswith(IMAGE_FORMAT)

])

if set_type == "train":

self.image_fns = self.image_fns[:-200]

elif set_type == "val":

self.image_fns = self.image_fns[-200:-100]

else:

self.image_fns = self.image_fns[-100:]

if set_type in ["train", "val"]:

- Преобразования изображений для обучения и валидации self.transform = A.Compose(

[

A.RandomCrop(width=HR_IMG_SIZE[0], height=HR_IMG_SIZE[1], p=1.0), A.HorizontalFlip(p=0.5),

A.ColorJitter(

brightness=0.1, contrast=0.1, saturation=0.1, hue=0.1, p=0.8

),

]

)

else:

- Преобразования изображений для тестирования self.transform = A.Compose(

[

A.RandomCrop(width=HR_IMG_SIZE[0], height=HR_IMG_SIZE[1], p=1.0),

]

)

self.to_float = A.ToFloat(max_value=255)

​

def __len__(self):

return len(self.image_fns) // self.batch_size

​

def on_epoch_end(self):

random.shuffle(self.image_fns)

​

def __getitem__(self, idx):

"""Возвращает пакет образцов"""

i = idx * self.batch_size

batch_image_fns = self.image_fns[i : i + self.batch_size]

batch_hr_images = np.zeros((self.batch_size,) + HR_IMG_SIZE + (COLOR_CHANNELS,))

batch_lr_images = np.zeros((self.batch_size,) + LR_IMG_SIZE + (COLOR_CHANNELS,))

​

for i, image_fn in enumerate(batch_image_fns):

hr_image_pil = Image.open(os.path.join(self.hr_image_folder, image_fn))

hr_image = np.array(hr_image_pil)

hr_image_transform = self.transform(image=hr_image)["image"] hr_image_transform_pil = Image.fromarray(hr_image_transform) lr_image_transform_pil = hr_image_transform_pil.resize(

LR_IMG_SIZE, resample=DOWNSAMPLE_MODE

)

lr_image_transform = np.array(lr_image_transform_pil)

​

batch_hr_images[i] = self.to_float(image=hr_image_transform)["image"] batch_lr_images[i] = self.to_float(image=lr_image_transform)["image"]

​

return (batch_lr_images, batch_hr_images)

​

Model

Этап 1: Разработка модели

На этом этапе мы разработали модель для задачи суперразрешения изображений. Используя статью FSRCNN (https://arxiv.org/abs/1608.00367) в качестве основы, мы реализовали модель, которая состоит из нескольких сверточных слоев для извлечения признаков, сжатия, сопоставления и расширения, а также слоя деконволюции для повышения разрешения изображения.

Методы:

Сверточные слои: Мы использовали сверточные слои для извлечения признаков из входных изображений. PReLU (Параметрическая ReLU): Для активации сверточных слоев мы использовали PReLU, чтобы добавить нелинейность.

Деконволюция: Мы использовали слой деконволюции для увеличения разрешения изображения.

Реализация:

Ввод [15]:  from tensorflow.keras import Sequential

from tensorflow.keras.layers import Conv2D, Conv2DTranspose, InputLayer, PReLU, Activation

from tensorflow.keras import initializers

​

from utils.constants import LR_IMG_SIZE, UPSCALING_FACTOR, COLOR_CHANNELS

​

​

def create_model(

- int,

- int,

- int,

input_size: tuple = LR_IMG_SIZE,

upscaling_factor: int = UPSCALING_FACTOR,

color_channels: int = COLOR_CHANNELS,

):

"""

Реализация модели FSRCNN в соответствии с https://arxiv.org/abs/1608.00367

Сигмоидальная активация в выходном слое не описана в оригинальной статье,

но необходима для сопоставления прогнозов модели с исходными изображениями высокого разрешения, чтобы их значения находились в одном диапазоне [0,1]. """

model = Sequential()

model.add(InputLayer(input_shape=(input_size[0], input_size[1], color_channels)))

​

- Извлечение признаков model.add(

Conv2D( kernel_size=5, filters=d, padding="same",

kernel_initializer=initializers.HeNormal(),

)

)

model.add(PReLU(alpha_initializer="zeros", shared_axes=[1, 2]))

​

- Сжатие

model.add(

Conv2D( kernel_size=1, filters=s, padding="same",

kernel_initializer=initializers.HeNormal(),

)

)

model.add(PReLU(alpha_initializer="zeros", shared_axes=[1, 2]))

​

- Сопоставление for _ in range(m):

model.add(

Conv2D( kernel_size=3, filters=s, padding="same",

kernel_initializer=initializers.HeNormal(),

)

)

model.add(PReLU(alpha_initializer="zeros", shared_axes=[1, 2]))

​

- Расширение

model.add(Conv2D(kernel_size=1, filters=d, padding="same"))

model.add(PReLU(alpha_initializer="zeros", shared_axes=[1, 2]))

​

- Деконволюция

model.add(

Conv2DTranspose( kernel_size=9, filters=color_channels, strides=upscaling_factor, padding="same",

kernel_initializer=initializers.RandomNormal(mean=0, stddev=0.001),

)

)

​

return model

​

Constants

Файл constants содержит константы, используемые в проекте для определения формата изображений, режима сжатия, количества каналов цветности, размеров изображений высокого и низкого разрешений. Вот их краткое описание:

- IMAGE_FORMAT : Формат изображений в наборе данных. В данном случае, это .png .

- DOWNSAMPLE_MODE : Режим сжатия изображений при уменьшении размера. Здесь используется бикубическая интерполяция

(Image.BICUBIC).

- COLOR_CHANNELS : Количество каналов цветности в изображении. В RGB изображениях это обычно 3.

- HR_IMG_SIZE : Размер изображений высокого разрешения (HR). Задается в виде кортежа (width, height) и выбирается на основе самого маленького изображения в наборе данных.

- UPSCALING_FACTOR : Множитель увеличения, определяющий во сколько раз увеличивается размер изображений при применении модели. В данном случае, это 4.

- LR_IMG_SIZE : Размер изображений низкого разрешения (LR), рассчитанный из размера изображений высокого разрешения и множителя увеличения.

Ввод [16]:  from PIL import Image

​

- Формат изображения

IMAGE_FORMAT = ".png"

- Режим для сжатия изображения

DOWNSAMPLE_MODE = Image.BICUBIC

- Количество каналов цветности

COLOR_CHANNELS = 3

​

- Размер изображения высокого разрешения

HR_IMG_SIZE = (648, 648)	# Размер выбран на основе самого маленького изображения в наборе данных

- Коэффициент масштабирования

UPSCALING_FACTOR = 4

- Размер изображения низкого разрешения

LR_IMG_SIZE = (HR_IMG_SIZE[0] // UPSCALING_FACTOR, HR_IMG_SIZE[1] // UPSCALING_FACTOR)

​

Train

Файл train содержит скрипт для обучения модели. Вот краткое описание того, что делается в этом скрипте:

- Загрузка конфигурации: Считывается конфигурационный файл YAML, который содержит параметры обучения модели, такие как пути к данным, параметры модели, оптимизаторы, количество эпох и так далее.

- Подготовка данных: Создаются объекты наборов данных для обучения и валидации на основе класса DIV2K_Dataset . Для этого используются пути к папкам с изображениями высокого разрешения и параметры из конфигурационного файла, такие как размер пакета и тип набора данных.

- Создание модели: Создается модель с помощью функции create_model из модуля model.py . Параметры модели также берутся из конфигурационного файла.

- Компиляция модели: Модель компилируется с оптимизатором RMSprop и функцией потерь MSE (среднеквадратичная ошибка).

- Настройка обратных вызовов: Задаются обратные вызовы, такие как уменьшение скорости обучения при отсутствии улучшений, ранняя остановка и сохранение лучших весов модели.

- Обучение модели: Модель обучается с использованием метода fit , передавая обучающий и валидационный наборы данных, количество эпох и другие параметры.

Этот скрипт предоставляет основной рабочий процесс для обучения модели и может быть запущен из командной строки, принимая путь к конфигурационному файлу в качестве аргумента.

Ввод [17]:  import argparse

import yaml

import tensorflow as tf

from tensorflow import keras

​

from utils.dataset import DIV2K_Dataset

from utils.model import create_model

from utils.constants import HR_IMG_SIZE, DOWNSAMPLE_MODE

​

def train(config_fn: str) -> None:

- Загрузка конфигурационного файла

with open(config_fn, 'r') as stream: config = yaml.safe_load(stream)

​

- Загрузка обучающего и валидационного наборов данных train_dataset = DIV2K_Dataset(

hr_image_folder=config["data_path"], batch_size=config["batch_size"], set_type="train",

)

val_dataset = DIV2K_Dataset( hr_image_folder=config["data_path"], batch_size=config["val_batch_size"], set_type="val",

)

​

- Создание модели

model = create_model(d=config["model_d"], s=config["model_s"], m=config["model_m"])

model.compile(

optimizer=keras.optimizers.RMSprop(learning_rate=config["lr_init"]), loss="mean_squared_error",

)

​

- Коллбэки для управления процессом обучения reduce_lr = keras.callbacks.ReduceLROnPlateau(

monitor="loss", factor=0.5, patience=20, min_lr=10e-6, verbose=1

)

early_stopping = keras.callbacks.EarlyStopping( monitor="val_loss",

min_delta=10e-6, patience=40, verbose=0, restore_best_weights=True,

)

save = keras.callbacks.ModelCheckpoint( filepath=config["weights_fn"], monitor="loss", save_best_only=True, save_weights_only=False, save_freq="epoch",

)

​

- Обучение модели history = model.fit( train_dataset,

epochs=config["epochs"],

steps_per_epoch=config["steps_per_epoch"], callbacks=[reduce_lr, early_stopping, save], validation_data=val_dataset, validation_steps=config["validation_steps"],

)

​

На данном фото показан процесс обучения модели FSRCNN.

Config

Файл config.yaml содержит параметры, используемые при обучении модели суперразрешения изображений на наборе данных DIV2K. Вот краткое описание каждого параметра:

- data_path : Путь к папке с изображениями высокого разрешения (HR), используемыми для обучения и валидации модели.

- model_d : Количество фильтров в сверточных слоях для извлечения признаков в модели FSRCNN.

- model_s : Количество фильтров в сверточных слоях для сжатия в модели FSRCNN.

- model_m : Количество сверточных слоев для сопоставления в модели FSRCNN.

- lr_init : Начальная скорость обучения (learning rate) для оптимизатора RMSprop.

- epochs : Количество эпох обучения.

- batch_size : Размер пакета (batch size) образцов данных для каждой итерации обучения.

- steps_per_epoch : Количество шагов (steps) обучения в каждой эпохе. Это определяет, сколько пакетов образцов будет обрабатываться за одну эпоху.

- val_batch_size : Размер пакета образцов данных для каждой итерации валидации.

- validation_steps : Количество шагов валидации в каждой эпохе. Это определяет, сколько пакетов образцов будет обрабатываться при валидации за одну эпоху.

- weights_fn : Путь и формат имени файла для сохранения весов модели после каждой эпохи обучения. В данном случае используется формат, включающий номер эпохи в имени файла.

Ввод [ ]:  # %load config.yaml

data_path: C:\Users\nikol\Downloads\data\DIV2K_train_valid_HR\

​

model_d: 56

model_s: 12

model_m: 4

​

lr_init: 0.001

epochs: 500

batch_size: 30

steps_per_epoch: 20

val_batch_size: 20

validation_steps: 4

​

weights_fn: "weights/model_{epoch:05d}.keras"

​

Далее надо загрузить все файлы в один notebook, и вывести пример работы

Ввод [1]:  %load_ext autoreload

%autoreload 2

​

Ввод [3]:  import tensorflow as tf

from tensorflow import keras

import os

import numpy as np

from PIL import Image

import matplotlib.pyplot as plt

import sys

import yaml

import warnings

warnings.simplefilter(action='ignore')

​

​

- Добавляем путь к каталогу utils в список путей поиска модулей Python sys.path.append("C:\\Users\\nikol\\Downloads\\utils")

​

- Импортируем класс DIV2K_Dataset из модуля dataset в каталоге utils from utils.dataset import DIV2K_Dataset

​

- Импортируем функцию create_model из модуля model в каталоге utils from utils.model import create_model

​

- Импортируем константы HR_IMG_SIZE и DOWNSAMPLE_MODE из модуля constants в каталоге utils from utils.constants import HR_IMG_SIZE, DOWNSAMPLE_MODE

​

Parameters

Ввод [4]:  import tensorflow as tf

from tensorflow.keras.layers import InputLayer, Conv2D, PReLU, Conv2DTranspose from tensorflow.keras import initializers ​

- Создание пустой модели model = tf.keras.Sequential()

​

- Добавление слоя входных данных model.add(InputLayer(input_shape=(None, None, 3)))

​

- Добавление слоя свертки (feature extraction)

model.add(Conv2D(kernel_size=5, filters=56, padding="same", kernel_initializer=initializers.HeNormal()))

model.add(PReLU(alpha_initializer="zeros", shared_axes=[1, 2]))

​

- Добавление слоя свертки (shrinking)

model.add(Conv2D(kernel_size=1, filters=12, padding="same", kernel_initializer=initializers.HeNormal()))

model.add(PReLU(alpha_initializer="zeros", shared_axes=[1, 2]))

​

- Добавление слоев mapping for _ in range(4):

model.add(Conv2D(kernel_size=3, filters=12, padding="same", kernel_initializer=initializers.HeNormal())) model.add(PReLU(alpha_initializer="zeros", shared_axes=[1, 2]))

​

- Добавление слоя свертки (expanding)

model.add(Conv2D(kernel_size=1, filters=56, padding="same"))

model.add(PReLU(alpha_initializer="zeros", shared_axes=[1, 2]))

​

- Добавление слоя деконволюции (deconvolution)

model.add(Conv2DTranspose(kernel_size=9, filters=3, strides=4, padding="same", kernel_initializer=initializers. ​

- Вывод структуры модели model.summary()

​

- Попытка загрузки весов

model.load_weights("C:/Users/nikol/Downloads/model1.h5")

​

​

Model: "sequential"

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃ Layer (type)	┃ Output Shape	┃	Param # ┃

┡━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━┩

│ conv2d (Conv2D) │ (None, None, None, 56) │ 4,256 │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┤

│ p_re_lu (PReLU) │ (None, None, None, 56) │ 56 │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┤

│ conv2d_1 (Conv2D) │ (None, None, None, 12) │ 684 │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┤

│ p_re_lu_1 (PReLU) │ (None, None, None, 12) │ 12 │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┤

│ conv2d_2 (Conv2D) │ (None, None, None, 12) │ 1,308 │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┤

│ p_re_lu_2 (PReLU) │ (None, None, None, 12) │ 12 │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┤

│ conv2d_3 (Conv2D) │ (None, None, None, 12) │ 1,308 │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┤

│ p_re_lu_3 (PReLU) │ (None, None, None, 12) │ 12 │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┤

│ conv2d_4 (Conv2D) │ (None, None, None, 12) │ 1,308 │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┤

│ p_re_lu_4 (PReLU) │ (None, None, None, 12) │ 12 │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┤

│ conv2d_5 (Conv2D) │ (None, None, None, 12) │ 1,308 │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┤

│ p_re_lu_5 (PReLU) │ (None, None, None, 12) │ 12 │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┤

│ conv2d_6 (Conv2D) │ (None, None, None, 56) │ 728 │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┤

│ p_re_lu_6 (PReLU) │ (None, None, None, 56) │ 56 │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┤

│ conv2d_transpose (Conv2DTranspose) │ (None, None, None, 3) │ 13,611 │ └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────┘

Total params: 24,683 (96.42 KB)

Trainable params: 24,683 (96.42 KB)

Non-trainable params: 0 (0.00 B)

Этот ячейка код создает модель нейронной сети для восстановления изображений (Restoration Model). Вот что он делает по шагам:

- Импортируются необходимые модули TensorFlow и его компоненты для создания и обучения моделей нейронных сетей.

- Создается пустая модель Sequential , которая будет содержать все слои нашей нейронной сети.

- Добавляется входной слой InputLayer , который указывает форму входных данных. Здесь мы ожидаем изображения с тремя каналами цвета.

- Добавляются последовательно слои свертки ( Conv2D ) и активации ( PReLU ). Эти слои выполняют извлечение признаков из изображения, сжатие, сопоставление и расширение.

- Затем добавляется слой деконволюции ( Conv2DTranspose ), который выполняет обратную операцию свертки для восстановления изображения. Этот слой увеличивает размер изображения в четыре раза.

- Метод summary() выводит структуру созданной модели, показывая количество параметров и форму выходных данных на каждом слое.

- Попытка загрузить веса из предварительно сохраненного файла "C:/Users/nikol/Downloads/model1.h5" . Это позволяет использовать предварительно обученные веса для модели, если они доступны.

Этот код может быть частью процесса создания, обучения и использования модели для восстановления изображений, например, в приложениях по обработке изображений, сжатии изображений или улучшении качества изображений.

Далее загружаем веса для визуализации

Ввод [5]: # Открытие файла config.yaml для чтения с использованием конструкции контекстного менеджера with open("C:/Users/nikol/Downloads/config.yaml", "r") as f:

- Загрузка данных из файла YAML в формате словаря Python config = yaml.safe_load(f)

​

- Загрузка весов модели из файла model1.h5

model.load_weights("C:/Users/nikol/Downloads/model1.h5")

​

Оценка качества

Данный код позволяет оценить качество модели на тестовом наборе данных путем вычисления среднего значения PSNR.

PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio) - это метрика, используемая для оценки качества восстановленных изображений или видео. Она измеряет отношение максимально возможного значения сигнала к уровню шума, который присутствует в изображении. В вычислительной фотографии PSNR обычно выражается в децибелах (dB).

Test Set

Ввод [6]:  # Создание тестового набора данных DIV2K_Dataset

- hr_image_folder: путь к папке с изображениями высокого разрешения (HR)

- batch_size: размер пакета данных, используемый при загрузке

- set_type: тип набора данных, в данном случае "test"

test_dataset = DIV2K_Dataset(

hr_image_folder="C:/Users/nikol/Downloads/data/DIV2K_train_valid_HR/",

batch_size=config["val_batch_size"],

set_type="test",

)

​

Ввод [ ]: # Количество запусков для вычисления среднего значения PSNR n_runs = 5

- Список для сохранения значений PSNR psnrs = []

​

- Цикл для каждого запуска

for _ in range(n_runs):

- Цикл по пакетам данных в тестовом наборе for batch in test_dataset:

  - Получение прогнозов модели для входных данных пакета preds = model.predict(batch[0])

  - Вычисление значения PSNR между истинными и предсказанными изображениями psnr = tf.image.psnr(batch[1], preds, max_val=1.0)

  - Преобразование значения PSNR в список и добавление к списку psnrs

psnr = psnr.numpy().tolist()

psnrs.extend(psnr)

​

- Вывод среднего значения PSNR по всем запускам print("Mean PSNR: {:.3f}".format(np.mean(psnrs)))

​

| 1/1 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s |  | 305ms/step |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/1 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s |  | 285ms/step |  |  |
| 1/1 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s |  | 280ms/step |  |  |
| 1/1 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s |  | 284ms/step |  |  |
| 1/1 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s |  | 287ms/step |  |  |
| 1/1 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s |  | 295ms/step |  |  |
| 1/1 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s |  | 313ms/step |  |  |
| 1/1 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s |  | 274ms/step |  |  |
| 1/1 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s |  | 277ms/step |  |  |
| 1/1 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s |  | 283ms/step |  |  |
| 1/1 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s |  | 279ms/step |  |  |
| 1/1 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s |  | 300ms/step |  |  |
| 1/1 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s |  | 281ms/step |  |  |
| 1/1 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s |  | 283ms/step |  |  |
| 1/1 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s |  | 286ms/step |  |  |
| 1/1 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s |  | 287ms/step |  |  |
| 1/1 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s |  | 283ms/step |  |  |
| 1/1 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s |  | 282ms/step |  |  |
| 1/1 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s |  | 279ms/step |  |  |
| 1/1 | 0s | 296 / t |  |  |

Визуализация

Test Set

Ввод [7]:  batch_id = 0

- Получение пакета данных из тестового набора batch = test_dataset.__getitem__(batch_id)

- Получение прогнозов модели на пакете данных preds = model.predict(batch[0])

​

1/1 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1s 523ms/step

Ввод [8]:  img_id = 1

​

- Создание фигуры для отображения изображений plt.figure(figsize=[15, 15])

​

- Отображение низкокачественного изображения plt.subplot(2, 2, 1) plt.imshow(batch[0][img_id]) plt.axis("off")

plt.title("LR Image")

​

- Отображение высококачественного (оригинального) изображения plt.subplot(2, 2, 2)

plt.imshow(batch[1][img_id]) plt.axis("off") plt.title("HR Image")

​

- Отображение восстановленного изображения моделью plt.subplot(2, 2, 3) plt.imshow(preds[img_id])

plt.axis("off")

plt.title("Restored Image")

​

- Отображение изображения, увеличенного бикубической интерполяцией plt.subplot(2, 2, 4)

lr_image = Image.fromarray(np.array(batch[0][img_id] * 255, dtype="uint8")) lr_image_resized = lr_image.resize(HR_IMG_SIZE, resample=DOWNSAMPLE_MODE) plt.imshow(lr_image_resized)

plt.axis("off")

plt.title("Bilinear Upsampling")

​

- Автоматическое распределение макета

plt.tight_layout()

plt.show()

​

Clipping input data to the valid range for imshow with RGB data ([0..1] for floats or [0..255] for integers).

Ввод [9]:  img_id = 9

​

plt.figure(figsize=[15, 15])

plt.subplot(2, 2, 1)

plt.imshow(batch[0][img_id])

plt.axis("off")

plt.title("LR Image")

​

plt.subplot(2, 2, 2)

plt.imshow(batch[1][img_id])

plt.axis("off")

plt.title("HR Image")

​

plt.subplot(2, 2, 3)

plt.imshow(preds[img_id])

plt.axis("off")

plt.title("Restored Image")

​

​

plt.subplot(2, 2, 4)

lr_image = Image.fromarray(np.array(batch[0][img_id] * 255, dtype="uint8"))

lr_image_resized = lr_image.resize(HR_IMG_SIZE, resample=DOWNSAMPLE_MODE)

plt.imshow(lr_image_resized)

plt.axis("off")

plt.title("Bilinear Upsampling")

​

plt.tight_layout()

plt.show()

Ввод [10]:  img_id = 3

​

plt.figure(figsize=[15, 15])

plt.subplot(2, 2, 1)

plt.imshow(batch[0][img_id])

plt.axis("off")

plt.title("LR Image")

​

plt.subplot(2, 2, 2)

plt.imshow(batch[1][img_id])

plt.axis("off")

plt.title("HR Image")

​

plt.subplot(2, 2, 3)

plt.imshow(preds[img_id])

plt.axis("off")

plt.title("Restored Image")

​

​

plt.subplot(2, 2, 4)

lr_image = Image.fromarray(np.array(batch[0][img_id] * 255, dtype="uint8"))

lr_image_resized = lr_image.resize(HR_IMG_SIZE, resample=DOWNSAMPLE_MODE)

plt.imshow(lr_image_resized)

plt.axis("off")

plt.title("Bilinear Upsampling")

​

plt.tight_layout()

plt.show()

Clipping input data to the valid range for imshow with RGB data ([0..1] for floats or [0..255] for integers).

Ввод [11]:  img_id = 7

​

plt.figure(figsize=[15, 15])

plt.subplot(2, 2, 1)

plt.imshow(batch[0][img_id])

plt.axis("off")

plt.title("LR Image")

​

plt.subplot(2, 2, 2)

plt.imshow(batch[1][img_id])

plt.axis("off")

plt.title("HR Image")

​

plt.subplot(2, 2, 3)

plt.imshow(preds[img_id])

plt.axis("off")

plt.title("Restored Image")

​

​

plt.subplot(2, 2, 4)

lr_image = Image.fromarray(np.array(batch[0][img_id] * 255, dtype="uint8"))

lr_image_resized = lr_image.resize(HR_IMG_SIZE, resample=DOWNSAMPLE_MODE)

plt.imshow(lr_image_resized)

plt.axis("off")

plt.title("Bilinear Upsampling")

​

plt.tight_layout()

plt.show()

Clipping input data to the valid range for imshow with RGB data ([0..1] for floats or [0..255] for integers).

Ввод [12]:  img_id = 5

​

plt.figure(figsize=[15, 15])

plt.subplot(2, 2, 1)

plt.imshow(batch[0][img_id])

plt.axis("off")

plt.title("LR Image")

​

plt.subplot(2, 2, 2)

plt.imshow(batch[1][img_id])

plt.axis("off")

plt.title("HR Image")

​

plt.subplot(2, 2, 3)

plt.imshow(preds[img_id])

plt.axis("off")

plt.title("Restored Image")

​

​

plt.subplot(2, 2, 4)

lr_image = Image.fromarray(np.array(batch[0][img_id] * 255, dtype="uint8"))

lr_image_resized = lr_image.resize(HR_IMG_SIZE, resample=DOWNSAMPLE_MODE)

plt.imshow(lr_image_resized)

plt.axis("off")

plt.title("Bilinear Upsampling")

​

plt.tight_layout()

plt.show()

Clipping input data to the valid range for imshow with RGB data ([0..1] for floats or [0..255] for integers).

Вывод

При использовании модели FSRCNN (Fast Super-Resolution Convolutional Neural Network) для восстановления изображений возникает несколько ключевых выводов:

- Улучшение качества изображений: FSRCNN предназначена для повышения разрешения изображений с минимальным уровнем искажений. Путем обучения на большом объеме данных она способна восстанавливать детали и текстуры в изображениях с низким разрешением, делая их более четкими и реалистичными.

- Быстродействие: Как следует из названия, FSRCNN является быстрой моделью суперразрешения. Она представляет собой относительно легкую сеть, которая может быть эффективно выполнена на различных устройствах, включая мобильные устройства и встроенные системы.

- Подбор параметров: Параметры модели, такие как число фильтров и слоев, могут быть подобраны с учетом требований к качеству и вычислительным ресурсам. Например, увеличение числа фильтров и слоев может улучшить качество восстановленных изображений, но может потребовать больше вычислительных ресурсов.

- Практическое применение: FSRCNN может быть использована в различных областях, включая медицинское оборудование, видеосистемы наблюдения, обработку изображений и мультимедийные приложения. Ее способность повышать разрешение изображений может быть полезной в задачах, где важно получить более детальные изображения без увеличения шума или искажений.

- Оптимизация обучения: При обучении модели FSRCNN важно правильно подобрать гиперпараметры, выбрать подходящую функцию потерь и использовать эффективные оптимизаторы для быстрого сходимости. Также может потребоваться использование регуляризации для предотвращения переобучения модели.

Бибилиография

- Dong, C., Loy, C.C., He, K., Tang, X. (2016). Image Super-Resolution Using Deep Convolutional Networks. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 38(2), 295-307. Link (https://arxiv.org/abs/1608.00367)

- Saafke. (n.d.). FSRCNN_Tensorflow. Retrieved from GitHub: Link (https://github.com/Saafke/FSRCNN_Tensorflow/tree/master? tab=readme-ov-file)

- Nhat-Thanh. (n.d.). SRCNN-TF. Retrieved from GitHub: Link (https://github.com/Nhat-Thanh/SRCNN-TF/blob/main/README.md)

- Towards Data Science. (n.d.). A Review of FSRCNN for Super Resolution. Retrieved from Medium: Link (https://towardsdatascience.com/review-fsrcnn-super-resolution-80ca2ee14da4)

- Википедия. (n.d.). Пиковое отношение сигнала к шуму. Retrieved from Wikipedia: Link (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%

- Habr. (n.d.). Сверточные нейронные сети: свертка и пулинг. Retrieved from Habr: Link (https://habr.com/ru/articles/111402/)

Ввод [ ]:  ​

Ввод [ ]:  ​

Ввод [ ]:  ​

По данной ссылке вы можете наблюдать весь результат работы Link (https://drive.google.com/drive/folders/1u-0-6MObaxYEX6oBP6OU-tZJ9ne5BEZG?usp=drive_link)